TensorFlow auf dem Raspberry Pi

1. Vorbereitung auf dem Raspberry Pi (Bibliotheken)

Du musst die TensorFlow Lite Header und die statische Bibliothek auf dem Pi bereitstellen. Am schnellsten geht das über die Paketverwaltung von Raspberry Pi OS:

sudo apt update

sudo apt install libtensorflow-lite-dev -y

2. Das C++ Programm (pi_inference.cpp)

Dieses minimale Programm lädt dein Modell, liest ein Bild ein (hier als Rohdaten oder über eine einfache BMP/RAW-Logik), füttert den TFLite-Interpreter und schaltet die GPIOs über wiringPi.

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <vector>

#include <string>

#include <algorithm>

// TensorFlow Lite C++ Header

#include "tensorflow/lite/interpreter.h"

#include "tensorflow/lite/kernels/register.h"

#include "tensorflow/lite/model.h"

// Deine GPIO Bibliothek

#include <wiringPi.h>

// Definition der Pins (wPi Nummerierung!)

const int PIN_KLASSE_A = 0; // wPi Pin 0 (entspricht BCM GPIO 17)

const int PIN_KLASSE_B = 2; // wPi Pin 2 (entspricht BCM GPIO 27)

// Hilfsfunktion zum Laden der Labels

std::vector<std::string> loadLabels(const std::string& filename) {

std::vector<std::string> labels;

std::ifstream file(filename);

std::string line;

while (std::getline(file, line)) {

if (!line.empty()) labels.push_back(line);

}

return labels;

}

int main() {

// 1. wiringPi initialisieren

if (wiringPiSetup() == -1) {

std::cerr << "Fehler bei wiringPi Initialisierung!" << std::endl;

return 1;

}

// Pins als Ausgang definieren und ausschalten

pinMode(PIN_KLASSE_A, OUTPUT);

pinMode(PIN_KLASSE_B, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_KLASSE_A, LOW);

digitalWrite(PIN_KLASSE_B, LOW);

// 2. Labels und TFLite Modell laden

std::vector<std::string> labels = loadLabels("labels.txt");

std::unique_ptr<tflite::FlatBufferModel> model =

tflite::FlatBufferModel::BuildFromFile("model.tflite");

if (!model) {

std::cerr << "Modell konnte nicht geladen werden!" << std::endl;

return 1;

}

// 3. Interpreter bauen

tflite::ops::builtin::BuiltinOpResolver resolver;

std::unique_ptr<tflite::Interpreter> interpreter;

tflite::InterpreterBuilder(*model, resolver)(&interpreter);

if (!interpreter || interpreter->AllocateTensors() != kTfLiteOk) {

std::cerr << "Fehler beim Erstellen des Interpreters!" << std::endl;

return 1;

}

// 4. Input-Tensor vorbereiten (Eingabe-Shape: 224x224x3)

float* input_tensor = interpreter->typed_input_tensor<float>(0);

// [HIER BILDDATEN IN DEN INPUT-TENSOR SCHREIBEN]

// Ein RGB-Bild hat 224 * 224 * 3 = 150.528 Float-Werte.

// Beispiel-Pseudocode für ein geladenes RGB-Pixel-Array:

/*

for (int i = 0; i < 224 * 224 * 3; ++i) {

input_tensor[i] = raw_pixel_data[i] / 255.0f; // Normalisierung falls nötig

}

*/

// Zum Testen füllen wir den Tensor hier einfach mit Dummy-Werten:

std::fill_n(input_tensor, 224 * 224 * 3, 0.5f);

// 5. Inferenz ausführen

if (interpreter->Invoke() != kTfLiteOk) {

std::cerr << "Inferenz fehlgeschlagen!" << std::endl;

return 1;

}

// 6. Output-Tensor auswerten

float* output_tensor = interpreter->typed_output_tensor<float>(0);

int num_classes = labels.size();

// Finde den höchsten Score

int max_idx = 0;

float max_score = 0.0f;

for (int i = 0; i < num_classes; ++i) {

if (output_tensor[i] > max_score) {

max_score = output_tensor[i];

max_idx = i;

}

}

std::string erkannte_klasse = labels[max_idx];

std::cout << "Erkannt: " << erkannte_klasse << " mit " << max_score * 100 << "%" << std::endl;

// 7. GPIOs schalten je nach Mustererkennung (Schwellenwert 70%)

digitalWrite(PIN_KLASSE_A, LOW);

digitalWrite(PIN_KLASSE_B, LOW);

if (max_score > 0.70f) {

if (erkannte_klasse == "Muster_A") { // Ersetze mit echtem Labeltext

digitalWrite(PIN_KLASSE_A, HIGH);

std::cout << " -> wPi Pin 0 eingeschaltet!" << std::endl;

}

else if (erkannte_klasse == "Muster_B") {

digitalWrite(PIN_KLASSE_B, HIGH);

std::cout << " -> wPi Pin 2 eingeschaltet!" << std::endl;

}

}

return 0;

}

3. Kompilieren auf dem Pi per g++

Beim Kompilieren musst du die TensorFlow Lite Bibliothek und wiringPi mitlinken. Der Befehl im Terminal lautet:

#.sh

g++ -O3 pi_inference.cpp -o pi_inference -ltensorflow-lite -lwiringPi

Anm:  Der Parameter -O3 ist beim Pi 3B extrem wichtig!

Da du dein zukünftiges Programm auf dem Raspberry Pi ebenfalls mit Qt5 (C++) schreiben möchtest, kannst du deine gewohnten Qt-Strukturen, Signale und Slots direkt beibehalten. [1]

Die Qt-Kamera-Klassen (QCamera, QCameraImageCapture oder QAbstractVideoSurface) funktionieren unter Linux/Raspberry Pi OS über das standardisierte V4L2-Subsystem (Video for Linux) absolut identisch zu Windows.

Hier ist die komplette, native main.cpp-Struktur für ein schlankes Qt5-Konsolen- oder GUI-Programm auf dem Pi 3B. Es nutzt Qt5 für die Kamera, TensorFlow Lite C++ für die KI und wiringPi für die GPIOs.

1. Die Projektdatei (pi_project.pro)

Auf dem Pi musst du im .pro-File die Bibliotheken für TensorFlow Lite und wiringPi anfügen:

# pi_project.pro

QT += core gui multimedia widgets

TARGET = pi_cam_ki

TEMPLATE = app

CONFIG += c++17

LIBS += -ltensorflow-lite -lwiringPi

HEADERS += mainwindow.h

SOURCES += main.cpp mainwindow.cpp

2. Der komplette C++/Qt5 Code (main.cpp)

Dieser Code zeigt, wie du einen QVideoProbe oder eine Custom-Oberfläche nutzt, um den Kamera-Frame als QVideoFrame abzufangen, ihn performant auf 224x224 RGB-Pixel zu skalieren und direkt in den TensorFlow Lite Input-Tensor zu kopieren.

Hier ist die Antwort auf meine letzte Frage zu den Paketen auf dem Pi, damit du das Projekt dort fehlerfrei übersetzen kannst:

Damit Qt5 die Kamera-Hardware auf dem Raspberry Pi über V4L2 ansprechen kann und die TensorFlow-Header gefunden werden, musst du im Terminal des Pi folgende Pakete installieren:

mainwindow.h:

#ifndef MAINWINDOW_H

#define MAINWINDOW_H

#include <QWidget>

#include <QLabel>

#include <QCamera>

#include <QAbstractVideoSurface>

#include <QStringList>

#include <memory>

// TensorFlow Lite C++ Forward Declarations

namespace tflite {

class FlatBufferModel;

class Interpreter;

}

// ------------------------------------------------------------------

// KI-ENGINE (Fängt Kamera-Frames ab und berechnet das TFLite-Modell)

// ------------------------------------------------------------------

class PiKiEngine : public QAbstractVideoSurface {

Q_OBJECT

private:

std::unique_ptr<tflite::FlatBufferModel> m_model;

std::unique_ptr<tflite::Interpreter> m_interpreter;

QStringList m_labels;

float* m_inputTensor = nullptr;

QString m_lastResultText;

void loadLabels();

void loadModel();

void processInference(const QImage& img);

public:

explicit PiKiEngine(QObject *parent = nullptr);

QList<QVideoFrame::PixelFormat> supportedPixelFormats(

QAbstractVideoBuffer::HandleType handleType = QAbstractVideoBuffer::NoHandle) const override;

bool present(const QVideoFrame &frame) override;

signals:

void frameProcessed(const QPixmap &pixmap, const QString &resultText);

};

// ------------------------------------------------------------------

// HAUPTFENSTER (Stellt die GUI auf deinem 12" Display dar)

// ------------------------------------------------------------------

class MainWindow : public QWidget {

Q_OBJECT

private:

QLabel *m_camView;

QLabel *m_resultLabel;

QCamera *m_camera;

PiKiEngine *m_engine;

public:

explicit MainWindow(QWidget *parent = nullptr);

~MainWindow();

public slots:

void updateGui(const QPixmap &pixmap, const QString &text);

};

#endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp:

#include "mainwindow.h"

#include <QVBoxLayout>

#include <QCameraInfo>

#include <QFile>

#include <QTextStream>

#include <QDebug>

// TensorFlow Lite C++ Header

#include "tensorflow/lite/interpreter.h"

#include "tensorflow/lite/kernels/register.h"

#include "tensorflow/lite/model.h"

// GPIO Lib

#include <wiringPi.h>

const int PIN_LED_MUSTER_A = 0; // wPi 0 (BCM 17)

// ==============================================================================

// IMPLEMENTIERUNG: PiKiEngine

// ==============================================================================

PiKiEngine::PiKiEngine(QObject *parent)

: QAbstractVideoSurface(parent), m_lastResultText("Warte auf Kamera...")

{

if (wiringPiSetup() == -1) {

qCritical() << "wiringPi Setup fehlgeschlagen!";

return;

}

pinMode(PIN_LED_MUSTER_A, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_LED_MUSTER_A, LOW);

loadLabels();

loadModel();

}

QList<QVideoFrame::PixelFormat> PiKiEngine::supportedPixelFormats(QAbstractVideoBuffer::HandleType handleType) const {

Q_UNUSED(handleType);

return QList<QVideoFrame::PixelFormat>() << QVideoFrame::Format_RGB32 << QVideoFrame::Format_ARGB32;

}

bool PiKiEngine::present(const QVideoFrame &frame) {

if (!frame.isValid()) return false;

QVideoFrame cloneFrame(frame);

if (cloneFrame.map(QAbstractVideoBuffer::ReadOnly)) {

QImage img(cloneFrame.bits(), cloneFrame.width(), cloneFrame.height(),

QVideoFrame::imageFormatFromPixelFormat(cloneFrame.pixelFormat()));

if (!img.isNull()) {

QImage guiImg = img.copy();

QImage scaledImg = img.scaled(224, 224, Qt::IgnoreAspectRatio, Qt::FastTransformation);

processInference(scaledImg);

emit frameProcessed(QPixmap::fromImage(guiImg), m_lastResultText);

}

cloneFrame.unmap();

}

return true;

}

void PiKiEngine::loadLabels() {

QFile file("labels.txt");

if (file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)) {

QTextStream in(&file);

while (!in.atEnd()) {

QString line = in.readLine().trimmed();

if (!line.isEmpty()) m_labels.append(line);

}

}

}

void PiKiEngine::loadModel() {

m_model = tflite::FlatBufferModel::BuildFromFile("model.tflite");

if (!m_model) return;

tflite::ops::builtin::BuiltinOpResolver resolver;

tflite::InterpreterBuilder(*m_model, resolver)(&m_interpreter);

if (m_interpreter && m_interpreter->AllocateTensors() == kTfLiteOk) {

m_inputTensor = m_interpreter->typed_input_tensor<float>(0);

}

}

void PiKiEngine::processInference(const QImage& img) {

if (!m_inputTensor) return;

int pixelIndex = 0;

for (int y = 0; y < 224; ++y) {

for (int x = 0; x < 224; ++x) {

QRgb rgb = img.pixel(x, y);

m_inputTensor[pixelIndex++] = qRed(rgb) / 255.0f;

m_inputTensor[pixelIndex++] = qGreen(rgb) / 255.0f;

m_inputTensor[pixelIndex++] = qBlue(rgb) / 255.0f;

}

}

if (m_interpreter->Invoke() != kTfLiteOk) return;

float* outputTensor = m_interpreter->typed_output_tensor<float>(0);

int maxIdx = 0;

float maxScore = 0.0f;

for (int i = 0; i < m_labels.size(); ++i) {

if (outputTensor[i] > maxScore) {

maxScore = outputTensor[i];

maxIdx = i;

}

}

if (m_labels.isEmpty()) return;

QString erkannt = m_labels.at(maxIdx);

m_lastResultText = QString("Erkannt: %1 (%2%)").arg(erkannt).arg(QString::number(maxScore * 100, 'f', 1));

if (maxScore > 0.75f && erkannt == "Muster_A") {

digitalWrite(PIN_LED_MUSTER_A, HIGH);

} else {

digitalWrite(PIN_LED_MUSTER_A, LOW);

}

}

// ==============================================================================

// IMPLEMENTIERUNG: MainWindow

// ==============================================================================

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QWidget(parent) {

setWindowTitle("Raspberry Pi 3B - KI Erkennung");

resize(800, 600);

QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);

m_camView = new QLabel("Warte auf Kamera-Stream...", this);

m_camView->setAlignment(Qt::AlignCenter);

m_camView->setStyleSheet("background-color: black; color: white;");

layout->addWidget(m_camView, 1);

m_resultLabel = new QLabel("KI wird initialisiert...", this);

m_resultLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter);

m_resultLabel->setStyleSheet("font-size: 24px; font-weight: bold; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;");

layout->addWidget(m_resultLabel);

// Kamera initialisieren

if (!QCameraInfo::availableCameras().isEmpty()) {

m_camera = new QCamera(QCameraInfo::defaultCamera(), this);

m_engine = new PiKiEngine(this);

connect(m_engine, &PiKiEngine::frameProcessed, this, &MainWindow::updateGui);

m_camera->setViewfinder(m_engine);

m_camera->start();

} else {

m_resultLabel->setText("FEHLER: Keine Kamera gefunden!");

}

}

MainWindow::~MainWindow() {

// Qt löscht Kind-Objekte automatisch via Parent-Tree

}

void MainWindow::updateGui(const QPixmap &pixmap, const QString &text) {

m_camView->setPixmap(pixmap.scaled(m_camView->size(), Qt::KeepAspectRatio, Qt::SmoothTransformation));

m_resultLabel->setText(text);

}

// mainwindow.cpp

main.cpp

#include <QApplication>

#include "mainwindow.h"

int main(int argc, char *argv[]) {

QApplication a(argc, argv);

MainWindow window;

window.show();

return a.exec();

} // main.cpp

#.sh

sudo apt update

sudo apt install qtmultimedia5-dev libqt5multimedia5-plugins libtensorflow-lite-dev -y

Die .ui-Datei (Ihre grafische Benutzeroberfläche, die im Qt-Designer geladen wird) muss exakt die Steuerelemente (Widgets) und Objektnamen besitzen, die wir in Ihrem C++ Code verwenden. Wenn ein Name falsch geschrieben ist oder fehlt, bricht der Compiler mit der Meldung class Ui::MainWindow has no member named... ab.

Hier ist die Übersicht, welche Elemente Sie im Qt-Designer auf Ihrem Fenster platzieren müssen:

1. Die Kamera- und KI-Anzeigen (Labels)

Platzieren Sie drei QLabel-Elemente in Ihrem Fenster. Diese dienen als Bildschirme für die Live-Kamera, den Snapshot und die KI-Verarbeitung. Ändern Sie deren Objektnamen (objectName) im Qt-Designer wie folgt:

- labelCameraLive: Das größte Label. Hier wird das flüssige Live-Videobild Ihrer Raspberry Pi Kamera angezeigt.

- labelScreenshot: Ein kleineres Label. Hier friert das Programm das Bild ein, wenn Sie den Auslöser drücken.

- labelKiInput: Ein kleines Label (exakt 224x224 Pixel groß). Hier sehen Sie zur Kontrolle das herunterskalierte, quadratische Bild, das live in den TensorFlow-Tensor gefüttert wird.

2. Die Bedienknöpfe (Push Buttons)

Platzieren Sie sechs normale Knöpfe (QPushButton). Die Objektnamen müssen zwingend mit den Slot-Namen übereinstimmen, damit Qt sie automatisch verknüpft:

- vidScrshot: Beschriftung z. B. "Bild aufnehmen". Schießt den Snapshot.

- btnSaveKIpng: Beschriftung z. B. "Muster speichern". Speichert das Bild permanent im dataset-Ordner ab.

- btnLoadDataset: Beschriftung z. B. "Dataset laden". Liest die vorhandenen Muster in den RAM ein.

- btnExportCSV: Beschriftung z. B. "Export CSV". Generiert die Matrix-Datei für das Training.

- btnKiTrain: Beschriftung z. B. "KI Training". Startet das asynchrone Nachtraining über Python.

- btnKiRun: Beschriftung z. B. "KI Start". Aktiviert die blitzschnelle, native C++ Live-Erkennung und Motorsteuerung.

- btnKiStop: Beschriftung z. B. "KI Stop". Stoppt die Erkennung und bremst die Motoren sofort ab.

3. Fortschritt und Status (Progress Bar & Status Bar)

- progressBar: Eine normale Fortschrittsanzeige (QProgressBar). Sie wird beim Klick auf Training auf 0 gesetzt (und kann später von Ihrem Python-Skript gefüttert werden). [1]

- statusbar: Die Statusleiste ganz unten im Fenster (QStatusBar). Sie ist bei einem neuen Hauptfenster-Projekt meist schon automatisch vorhanden. Hier gibt das Programm live aus, was es gerade erkannt hat (z. B. „Erkannt: Geradeaus (98.5%)“).

Tipp für den Aufbau im Designer:

Setzen Sie bei den drei Labels (labelCameraLive, labelScreenshot, labelKiInput) im Qt-Designer am besten ein Häkchen bei der Eigenschaft scaledContents (Inhalt skalieren). Dadurch passen sich die Kamerabilder immer automatisch an die Größe an, die Sie den Labels im Layout gegeben haben.